X-RAY微焦检测设备规格书

一、 设备概述

| 设备名称： | X-RAY微焦检测设备 | 设备型号： | S-7000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造商： |  | 设备规格： | 90KV |
| 产地： | 中国 | 设备状态： | 全新 |

该系列设备的系统主要由微焦点X射线源、图像成像单元、计算机图像处理系统、机械系统、电气控制系统、安全防护系统、警示系统等七大部分组成，集现代无损检测、计算机软件技术、图像采集处理技术、机械传动技术 及AI算法为一体，涵盖了光、机、电、算四大类技术领域，通过不同材料或厚度对X射线的吸收差异，对物体内部 结构进行成像然后进行内部缺陷检测，能够实时观测到产品的高清检测图像，判定内部是否存在缺陷及缺陷类型和 等级，同时可以根据用户定制需求，AI算法能进行缺陷的自动判定，保证评定的准确性和客观性。

二、 设备外观图

- 设备主要参数

| 分类 | 项 目 | 类 型 | 参 数 及 功 能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件配置 | 射线源 | 品牌类型 | 日本滨松（HAMAMATSU）封闭式微焦点X射线源 |
|  |  | 电压 | 90kv |
|  |  | 电流 | 10-200uA |
|  |  | 焦点尺寸 | 5μm |
|  |  | 最大功率 | 8W |
|  | 成像单元 | 品牌类型 | 奕瑞（iRAY）非晶硅平板探测器 |
|  |  | 成像面积 | 130mm×130mm |
|  |  | 感光单元尺寸 | 85μm |
|  |  | 像素矩阵 | 1536×1536 |
|  |  | 分辨率 | 5.8Lp/mm |
|  |  | 倾斜角度 | 0-90°视角（左右各45°） |
|  |  | 图像帧率 | 20fps |
|  |  | 放大倍率 | 几何放大150倍 |
|  | 计算机 | 主机品牌 | 研华工控机 |
|  |  | 工控机配置 | CPU:I5 6500 内存:8G, 硬盘：1T |
|  |  | 显示器 | 24寸 高清显示器 |
|  | 载物台 | 载物区域 | 350mm×300mm |
|  |  | 最大检测区域 | 350mm×300mm |
|  |  | 运动行程（Z 轴） | 探测板 Z1=300mm，射线源 Z2=300mm |
|  |  | 运动行程（X 轴） | X轴=270mm，Y轴=260mm |
|  |  | 最大样品重量 | 10kg |
|  |  | 移动控制方式 | 摇杆、鼠标和键盘三联动 |
|  | 导航系统 | 配置 | 海康高清摄像头 |
| 软件系统 | 软件简介 | 知识产权 | 自主研发，拥有软件自主知识产权 |
|  | 软件功能 | 图像自动设定 | 记录特征点的位置坐标和参数信息 |
|  |  | 自动导航功能 | 方便快速的移动到检测点 |
|  |  | 测算功能 | 可进行电子/半导体产品气泡的测算 |
|  |  | 算法模型 | 可根据需求定制检测算法模型 |
|  |  | 位置编辑功能 | 可轻松实现多点跑位检测 |
| 整机参数 |  | 重量 | 约834Kg |
|  |  | 电源 | 220V/50Hz |
|  |  | 最大功率 | 2.0KW |
|  |  | 设备尺寸 | 1005mm(L) * 930mm(W) * 1660mm(H) |
|  |  | 射线泄漏剂量 | <1μSv/h |
| X-Ray 安全防护 |  |  | 1.安全标准:射线泄漏剂量＜1µSv/h。 |
|  |  |  | 2.外壳材料防护，设备采用钢-铅-钢结构，前门视窗采用防护射线的含铅玻璃。 |
|  |  |  | 3.安全互锁功能，开门位置均设置限位开关，门开启时，射线源即自动断电。 |
|  |  |  | 4.采用状态指示灯指示射线源工作状态。 |
|  |  |  | 5.设备已取得《放射性同位素与射线装置豁免备案》。 |

- 四、配置清单

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 单位 | - 配置规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 射线源 | - 1 | - 套 | - 日本滨松（HAMAMATSU）封闭式微焦点X射线源 90KV |
| - 2 | - 成像单元 | - 1 | - 台 | - 奕瑞（iRAY）非晶硅平板探测器 130mm×130mm |
| - 3 | - 电脑主机 | - 1 | - 台 | - 研华工控机 |
| - 4 | - 显示器 | - 1 | - 台 | - 24寸 高清显示器 |
| - 5 | - 精密控制组件 | - 1 | - 套 | - 固高运动控制卡、电机等 |
| - 6 | - 铅房及运动部件 | - 1 | - 套 | - 自主研发 |
| - 7 | - 软件 | - 1 | - 套 | - 自主研发 |

五、 培训相关

- 1、设备安装期间：乙方负责对甲方进行设备操作指导 ，培训地点：甲方工厂内；

- 2、设备安装后，乙方安排专业工程师对甲方相关人员进行培训(甲方工厂，实地培训)。培训可分为以下内	容：

- a) 现场培训：以设备结构与工作原理、操作方法、调试方法、常见故障现象、原因及维修方法、工具、附	件使用、参数设置等为主。

- b) 集中理论培训：主要针对维修人员、工艺人员以设备工作原理、工艺原理、常见故障分析及排除等内容	为主进行培训。

六、 交付、安装、调试

- 设备的交付由乙方直接交至甲方指定的地点，并由乙方免费安装、调试。

七、 售后服务及技术支持

- 1、生产和技术支持：

- a) 保修期内，乙方负责设备维修，指导甲方人员正确的维护保养、使用设备和现场指导；

- b) 在甲方需要时, 乙方生产专家将按要求对甲方进行指导；

- c) 保修期外, 乙方将提供多种服务方式, 如延长保修期、延长人力保修等供甲方选择, 并在价格	上予以优惠；

- d) 甲方设备发生故障，乙方工程师响应时间：8 小时，远程无法解决时，在有效工作日（周一至	周五上班时间）48 小时内到达故障现场（不可抗拒因素影响除外）。

- 2、在保险修内，正常使用出现故障损坏，免人工维护工时费用及备件免费更换；

- 3、在保修期内非正常使用或在保修期外，会产生人工维护工时费用，备件费用在上表价格基础上	再协调最终价格；

- 4、免费提供系统升级，功能改善的安装、指导。

八、 部分应用案列

| QFP芯片 | HDMI接头 | 软包电池 |
| --- | --- | --- |
| FPC | BGA气泡分析 | 18650电池 |
| IC半导体 | LED灯珠测试气泡 | 软排线检测 |